Temporäre Messtechnik und das Sanitär-System

À

Aufschnallbare Ultraschall-Durchflussmessung

Die Ultraschall-Durchflussmessung (USDM) dient in erster Linie der Auswahl und  Optimierung der BWW-Bereitung. Temporäre Messungen während 1-2 Wochen bzw. deren Analyse entscheiden über Speicher- oder Modul-System und deren richtige Dimensionierung bezüglich benötigten Inhalt, Dauerleistung, Spitzenleistung sowie Ladesystem.

Allein die Material-Einsparungen durch die richtige Wahl von System und Grösse der BWW-Bereitung liegt zwischen Fr. 2000 - 6000.-, je nach Anlage.

Die aus den Messdaten erzeugten Graphik-Charts werden durch uns analysiert, können aber auch durch jeden Fachmann problemlos interpretiert werden, wie die Beispiele zeigen.

Aus den Charts und der Daten-Analyse resultieren zB. folgende Werte

Mittl. Tagesverbr.	:	3.11 	m3	Max. Tagesverbr.	:	4.0  	m3

10’-Spitze	:	230 	l	1h-Spitze	:	660 	l

häufigste Messdauer	:	8-10 Tage

bauseitige Leistungen	:	Wiedermontage der Isolation, falls nötig

Á

Druckmessungen

Allen ein bekanntes und ärgerliches Problem - Temperatur-Schwankungen beim Duschen verusacht durch unterschiedliche Drücke bzw. Druckschwankungen im Warm- bzw. Kaltwassernetz.

Die genaue Ursache ist gerade in grösseren Systemen nur schwer zu finden und deren Suche meist mit viel und teurem Arbeitsaufwand verbunden.

Mittels sinnvoll platzierten Drucksensoren ist der Verursacher jedoch schnell entdeckt.    Die Graphik-Charts weisen deutlich auf die Fehlerquelle bzw. der Suchrichtung hin, wie die Beispiele zeigen.

Üblicherweise entstehen die Probleme in den Hauptverbrauchszeiten. Ist dies aber nicht sicher der Fall, kann eine Druckmessung auch mit einer USDM kombiniert werden, um weitere Aufschlüsse zu erhalten.

Messpunkt 1  :		zwischen Hauseinführung und ersten Armaturen

Messpunkt 2  :		nach DRV- Kaltwassernetz

Messpunkt 3	:	im BWW-Verteilerbalken

häufigste Messdauer	:	1 - 5 Tage

bauseitige Leistungen	:	Bereitstellung einer Druckmess-Stelle (Entleerhahnen / Twin Lok)